# 中科院青岛生物能源与过程研究所-激光焊接设备招标文件

## 一、说明

1、本部分内容是根据招标项目的实际情况制定的。

2、投标人必须仔细阅读本招标文件的全部条文。对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于招标范围的界定和招标内容的要求不清楚，认为存在歧视、限制的情况，投标人应向招标人寻求书面澄清。

3、本技术部分如果涉及到品牌、型号等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的货物只要性能、质量达到或超过都将被视为对招标文件作出了实质性的响应。

4．招标完毕，招标人根据需要可能进行货物内容的增加或减少，或者分批签定合同，但合同总额浮动范围不超过投标额的（+/-）10%。

5、招标方将采用综合打分法进行评标。评审因素包括：评标价格、产品质量性能、企业资质和产品销售业绩、售后服务及交货时间。

其中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）x 30；

6、投标厂家可提供投标产品的详细技术资料、企业简介、资质和荣誉等材料。

7、招标程序：

1）投标方提交投标文件（密封，正本一套；副本四套）及样品

2）所内专家评标

3）根据招标结果向中标人发送中标通知书

8、招标方认定招标过程存在恶意围标或其他影响招标顺利进行的行为时有权废标重招。

9、具体打分标准

注：*表示关键性指标，＃表示重要性指标

| 投标人 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 主要设备制造商 |  |  |
| 招标文件要求 | 分值 | 得分 |
| 一、技术部分 | 满分40分 |  |
| 品质优异（技术指标完全满足招标文件的要求，各种技术参数、性能及服务质量优于招标文件要求，并提出应有的不少于5项技术性参数性能，并做出详细的说明和方案） | 36-40分 |  |
| 品质优良（技术指标完全满足招标文件的要求，各种技术参数、性能及服务质量优于招标文件要求） | 31～35分 |  |
| 品质良好（技术指标满足采购文件的要求，各种技术参数、性能及服务质量与招标文件要求一致） | 26～30分 |  |
| 基本合格（技术指标基本满足招标文件要求，部分技术参数有细微偏差） | 25分 |  |
| 技术指标主要参数不能满足招标文件要求，不合格。 | 0分 |  |
| 带*条款负偏离 | 废标 |  |
| 二、加分部分 | 满分15分 |  |
| 1、对于已通过ISO9000认证的产品，对此投标人应提供制造厂商相应成名文件复印件。 | 0-1分 |  |
| 2、提供相关设备销售合同（盖章版），最多3分（一份1分） | 0-3分 |  |
| 3、是否提供所有产品的原厂服务，并有原厂的书面承诺 | 0-1分 |  |
| 4、除以上基本指标外，具有特殊功能（须在投标文件中详细介绍），并经买方确认满足实际需求的每项加1分，最多4分 | 0-4分 |  |
| 5、买方确认关键性指标或配置优于标准项目，每项可加1分，最多4分 | 0-4分 |  |
| 6、针对甲方工艺要求，详细提出技术方案 | 0-2分 |  |
| 三、商务部分 | 满分15分 |  |
| 符合招标文件要求，质保1年（提供备件附清单）（增加1年，加2分，4分满分） | 0-4分 |  |
| 交货验收时间（90天内），少于60天4分 | 0-2分 |  |
| 售后服务（有详实的售后服务方案0-2分；青岛地区有售后服务机构2分） | 0-4分 |  |
| 企业综合情况 | 0-5分 |  |
| 四、价格分 | 满分30分 |  |
| 评分合计： | 满分100分 |  |

## 二、技术要求

货物名称：激光焊接设备

货物数量：1套

2.1激光焊接设备

激光焊接设备适用于圆柱及方形铝壳电池的焊接，系统主要由焊接台、PC控制系统、激光焊接机、冷水机及烟雾净化器构成。

2.1.1激光焊接机（300W激光器）

1）最大输入电流：30A;

2）最大电功率：12KW;

3）空气开关：100A；

4）单次最大投入电力：3.3KW；

5）转换效率大于等于：3%；

★ 6）最大激光功率：不小于300W；

7）最大脉冲能量：100J;

8）峰值功率：9.9KW

9）单脉宽宽度：05-30ms；

10）连续脉冲宽度（1s）：200ms；

11）频率：300HZ；

12）氙灯个数：2个；

13）最大光路：4路；

14）主快门数量：1；

15）能量稳定度：±3%；

16）冷却方式：水冷；

★ 17）任意波形设定能量负反馈控制。

2.1.2烟雾净化器

与激光焊接机配套使用，达到净化烟雾的目的。

1）吸尘管具有较高的防火特性，防火等级可以达到V-0。

2）机身金属框架结构，框体料厚为2.5，安全且经久耐用。

3) 具有高温微粒阻挡装置，避免直接接触滤芯。设有漏斗形隔层，使进气室产生涡流，使高温微粒在进气室进行碰撞；在漏斗形出口处设有丝网盖，进行多重保护。最终使得微粒在接触滤芯时，温度降到安全范围内。

4)滤芯中滤层具有较高的防火特性，可以瞬间达到（200-300）℃的防火要求，防火等级可以达到V-0。

5)高精度过滤，过滤小至0.3微米。

6)脉冲反吹装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。

7)降噪结构设计，高压风机安装室设有吸音棉，能有效降低噪音，让工作环境更为宁静怡人。

8）电气保护措施完善，配置有热过载等保护装置，安全可靠。

9）最大流量：318m³/h;最高真空：270mbar;最高压力：290mbar；额定功率：3.0KW；噪音：小于66 dB；电力：三相380V/50Hz。

2.1.3工作台

工作台主要由出射头，平移台，夹具等组成，焊接此样品要求工作台能实现X、Y、Z轴联动，能实现点、线、圆的焊接方式，X、Y、Z方向运动的行程两端有限位开关控制行程，采用接近开关控制行程，同时两端有弹性缓冲垫，保证运动的安全性。

1)控制系统参数和配置

X轴平移台：行程400mm，伺服驱动，重复定位精度±0.02mm，定位精度±0.03mm；

Y轴平移台：行程300mm，伺服驱动，重复定位精度±0.02mm，定位精度±0.03mm；

Z轴平移台：行程200mm，伺服驱动，重复定位精度±0.02mm，定位精度±0.03mm；

焊接轨迹采用CNC编程和示教方式输入，焊接过程自动化，焊接程序可以修改，可设定操作与修改权限。

2）电力：三相380V/50Hz ；

3）安全要求：系统各可操作的控制器设置在安全围栏以外，设备的自动启动、再启动和手动操作时，有相应的安全防护措施。

2.1.4夹具参数要求

1）圆柱圆周焊接夹具

由气缸、伺服电机、同步轮、同步带、轴承及机加件等组成，夹具需考虑人工装夹的方便性与安全性，同时要保证焊接的精度。技术要求：夹具重复定位精度不低于±0.08mm；有电机与同步带处需用罩子把它遮住以提高安全性。

2）方壳电池焊接夹具

由气缸、机加件组成，夹具需考虑人工装夹的方便性与安全性，同时要保证焊接的精度。夹具重复定位精度不低于±0.08mm。

2.2服务

1）到货后1周内，卖方到达用户现场安装、调试；并提供生产厂家或总代理的售后服务承诺（证明）原件。

#2）在设备验收合格交付使用12个月以内，卖方提供免费质保服务（保修期内，维修费、零件费、维修工程师差旅费全免）；

3）质保期内买方提出设备问题，卖方保证在收到买方通知的24小时内做出回应。如需卖方人员到达现场，卖方应在72小时内到达买方所在地进行处理；

4）在质保期结束时，须有卖方专业工程师对设备进行一次全面的检验测试，如有缺陷须有卖方自费负责修理。在修复后，卖方须将缺陷原因、补救措施、完成修理以及恢复正常运行的时间和日期等以书面形式报告给买方，由买方确认；

#5）质保期满后，卖方也应向买方提供及时的、优质的售后服务和易损件、备品套件供应；质保期后设备若出现故障，卖方应在接到通知后72小时内到达买方所在地进行处理。

2.3安装培训

卖方负责本设备的首次安装和调试，按照技术参数进行检测；为保证买方技术人员能正确操作，卖方应对买方技术人员进行全方位的免费培训指导工作，提供中文版操作规程或作业指导书、设备的工作原理、设备系统的参数设定、常见故障处理方法等，能使买方技术人员掌握设备操作技术，保证设备正常运行并能较为熟练地排除设备的一般故障。

2.4随机的必备品、配件、技术资料等

合格报告、使用说明书（含操作规程及维修保养规程、随机备件（及清单），发货时跟设备同时送达到甲方。

## 三、招标标的商务服务要求

3.1 投标人提供的产品规格型号及配置，必须是原装正规厂家生产，符合国家质量检测标准。

3.2 投标人需提供详细产品说明及其他资料。

3.3投标人应提供具体的响应时间不高于24小时。

3.4投标人所有报价均以送货到达现场（招标人指定地点）、安装、调试、验收合格的全部费用为准。如果投标人所列出的设备配置，安装时附件有任何遗漏（包括招标文件中未列出而标的又需要的附件），则安装调试时投标人必须免费提供，招标人将不再支付任何费用。

3.5到货地点：山东青岛平度市同和工业园（买方指定地点）。

3.6到货时间：签订合同后投标人可提供最快供货时间（具体按投标文件）。

3.7付款方式：签订合同后10天内支付合同总额的30%，合同正式生效；现场安装调试验收合格后再支付60%，卖方开具全额增值税发票；设备验收一年后（10天内）付10%质保金。

3.8质量保证：

质保期：按投标人投标文件。

设备要求：（1）应重点考虑耐用性及稳定性。

（2）所有产品供货时提供厂商设备备件保修登记在招标人验收合格后，签定验收合格书。

## 四、 服务承诺

1、投标人须对招标文件中提出的服务内容和各项要求做出明确的承诺，说明是否可以达到相应的标准以及如何达到；

2、相关服务承诺必须真实可靠，否则，招标人有权向投标人追索损失。

## 五、 优惠条件

1、投标人可根据自身条件，说明能够给予的优惠条件；

2、这些优惠条件必须是符合国家规定的，与服务项目相关的内容；

3、优惠条件部分的报价应包含在总报价内,不得以赠送的方式体现，如有免费内容，应将免费部分价格列明，并注明免费，此项不计入总价。

## 六、 其他服务

除招标人提出的各项服务要求外，投标人可根据本行业务的开展情况说明可提供的其他扩展服务。

## 七、招标附件

## 1、投标报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称、型号 | 数量 | 原产地 | 单价 | 投标总价 |
| 其它声明或备注： |  |  |  |  |

投标人签字：

注：投标人应自行编制提供报价明细表。

## 2．  技术响应表

| 规格编号 | 要求规格 | 投标规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （注明投标规格与要求规格的差异或其它有关内容） |

投标人签字：

注：投标人除对产品技术指标要求和技术服务要求逐项应答外，需同时对交货时间、目的港等有关要求进行应答。